| 边坡加固工程清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 一 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人土修边坡 | 1.人工修边坡土方 | m3 | 96.76 |  |  |  |
| 2 | 回填土 | 1.密实度要求：夯填 2.填方来源、运距：利用场 内挖土 | m3 | 29.03 |  |  |  |
| 3 | 余方清运 | 1.余方清运弃置，运距投标 人自行综合考虑 | m3 | 67.73 |  |  |  |
| 二 | 混凝土及钢筋混凝 土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新旧混凝土接缝凿 毛 | 1.新旧混凝土接缝人工凿毛 、甩水泥浆。 | m3 | 1.35 |  |  |  |
| 2 | 格构梁C25砼 | 1.混凝土种类：普通商品混 凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以 下 ) | m3 | 3.48 |  |  |  |
| 3 | 混凝土植筋φ18 | 1.补强加固工程混凝土植 筋φ18 植入孔深度20d | 根 | 72.00 |  |  |  |
| 4 | 格构梁钢筋制安 | 1.钢筋种类、规格：三级螺 纹钢 φ25以内 | t | 0.56 |  |  |  |
| 5 | 加固锚杆(锚索) | 1.锚杆(索)类型、部 位：C32预应力锚杆 2.钻孔深度：20m 3.钻孔直径：成孔直径不小 于130mm 4.浆液种类、强度等 级：42.5R普通硅酸盐水泥 | m | 160.00 |  |  |  |
| 三 | 模板工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 格构梁模板 | 1.格构梁模板制作安装 | m2 | 27.80 |  |  |  |
| 四 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合脚手架 | 1.搭设高度：综合钢脚手架 搭拆高度(m以内)12.5 | m2 | 288.00 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费 | 9% |  |  |  |  |  |
|  | 含税合计 |  |  |  |  |  |  |