附件2：报价清单

| 原商业街地面平整及北门路口铺植草砖工程清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 场地平整 | 清理现场，杂草，土方开 挖外运(投标自行考虑外 运距离)等 | m² | 1641.20 |  |  | 原商铺地面、 北门草地 |
| 2 | 垫层 | 1.C15混凝土垫层 2.100厚 | m³ | 60.50 |  |  |  |
| 3 | 混凝土浇 筑 | 1.C20混凝土100厚 2.浇水养护 3.表面切缝 | m³ | 66.00 |  |  |  |
| 4 | 混凝土浇 筑 | 1.C25混凝土垫层200厚 2.浇水养护 3.表面切缝，压槽 | m³ | 50.16 |  |  |  |
| 5 | 稳定层 | 1.6%水泥稳定石屑半刚性 基层250厚 2.压实，密实度大于95% | m² | 250.80 |  |  | 北门路口道路 |
| 6 | 植草砖 | 1.四边形植草砖 2.100mm厚C15混凝土找平 结合层 | m² | 715.00 |  |  |  |
| 7 | 种植草 | 1.台湾草 2.养护3个月 | m² | 715.00 |  |  |  |
| 8 | 路牙石 | 1.C20预制混凝土， 1000X350X150 2.现浇C15砼后座 | m | 301.40 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费 | 9.00% |  |  |  |  |  |
|  | 汇总(含 税 ) |  |  |  |  |  |  |